ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Разработка проекта межевания территории микрорайона 6 района Коньково города Москвы

Исходные данные:
Постановление Правительства Москвы
от 03.08.2020 № 1168-ПП

Москва, 2026 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Этап 1. Анализ исходной градостроительной документации

1.1. Сбор данных о территории проектирования

1.2. Анализ существующего положения

1.3. Анализ рельефа и природных условий

Этап 2. Проектные решения по межеванию

2.1. Перечень образуемых земельных участков

2.2. Способы образования земельных участков

2.3. Виды разрешённого использования

2.4. Зоны с особыми условиями использования территории

Этап 4. Текстовая часть

4.1. Пояснительная записка

4.2. Таблица характеристик образуемых земельных участков

4.3. Ведомость координат характерных точек границ

Этап 6. Оформление отчёта (состав, приложения)

Вопросы для обсуждения

Источники

# ВВЕДЕНИЕ

Район Коньково расположен в центральной части Юго-Западного административного округа города Москвы. Территория района ограничена улицами Профсоюзная, Островитянова, Академика Опарина, Миклухо-Маклая, Академика Волгина, Обручева и западной границей природно-исторического парка «Битцевский лес».

Постановлением Правительства Москвы от 3 августа 2020 г. № 1168-ПП «Об утверждении проекта планировки территории микрорайона 6 района Коньково города Москвы» в рамках реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве утверждён проект планировки территории микрорайона 6 (далее — ППТ). Настоящая работа выполнена на основе указанного ППТ и предусматривает разработку проектных решений по межеванию территории микрорайона 6.

# ЭТАП 1. Анализ исходной градостроительной документации

## 1.1. Сбор данных о территории проектирования

Согласно п. 1.1 Пояснительной записки утверждённого ППТ, территория подготовки проекта расположена в границах района Коньково города Москвы и ограничена:

с запада — улицей Введенского;

с севера — улицей Бутлерова;

с юга — улицей Миклухо-Маклая;

с востока — Севастопольским проспектом.

Общая площадь территории проектирования — 39,2 га.

Транспортное обслуживание территории обеспечивается со стороны улицы Миклухо-Маклая, улицы Бутлерова, улицы Введенского и Севастопольского проспекта.

Кадастровые кварталы в границах микрорайона определяются по публичной кадастровой карте Росреестра (pkk.rosreestr.ru) в пределах указанных выше улиц. В составе территории находятся кварталы кадастрового района 77:06 (ЮЗАО), прилегающие к улицам Введенского, Бутлерова, Миклухо-Маклая и Севастопольскому проспекту. Точный перечень номеров кварталов уточняется на последующей стадии работ по запросам ПКК.

## 1.2. Анализ существующего положения

Территория является частью сложившейся селитебной зоны района Коньково. На территории подготовки ППТ расположены многоквартирные дома, учебно-воспитательные объекты, административно-деловые объекты, торгово-бытовые и промышленно-производственные объекты, жилищно-коммунальные объекты.

Проектом планировки предусмотрено освобождение территории — снос в установленном законом порядке 24 многоквартирных домов суммарной поэтажной наземной площадью в габаритах наружных стен 117,78 тыс. кв. м, а также отдельно стоящих нежилых объектов суммарной поэтажной площадью 3,22 тыс. кв. м.

Многоквартирные дома, включённые в Программу реновации:

1-й этап реализации (4 дома):

ул. Введенского, д. 5, корп. 1;

ул. Введенского, д. 5, корп. 2;

ул. Введенского, д. 5, корп. 3;

ул. Введенского, д. 7.

Суммарная поэтажная наземная площадь сносимых жилых объектов 1-го этапа — 17,20 тыс. кв. м.

2-й этап реализации (20 домов):

ул. Бутлерова, д. 34, корп. 1;

ул. Бутлерова, д. 34, корп. 2;

ул. Бутлерова, д. 36, корп. 1;

ул. Бутлерова, д. 36, корп. 2;

ул. Введенского, д. 9;

ул. Введенского, д. 11, корп. 1;

ул. Введенского, д. 11, корп. 2;

ул. Введенского, д. 11, корп. 3;

ул. Введенского, д. 15, корп. 1;

ул. Введенского, д. 15, корп. 2;

ул. Введенского, д. 15, корп. 3;

ул. Введенского, д. 15, корп. 4;

ул. Введенского, д. 15, корп. 5;

ул. Введенского, д. 15, корп. 6;

ул. Введенского, д. 17, корп. 1;

ул. Введенского, д. 17, корп. 2;

ул. Введенского, д. 19, корп. 1;

ул. Введенского, д. 19, корп. 2;

ул. Введенского, д. 21;

ул. Миклухо-Маклая, д. 61.

Суммарная поэтажная наземная площадь сносимых жилых объектов 2-го этапа — 100,58 тыс. кв. м. Дополнительно на 2-м этапе сносятся отдельно стоящие нежилые объекты площадью 3,22 тыс. кв. м, в том числе: здание дошкольного образования по адресу ул. Введенского, д. 13А; здание аптеки по адресу ул. Введенского, д. 13Г; некапитальные боксовые гаражи; объекты инженерных сооружений ТП и ЦТП.

Объекты социальной инфраструктуры (по утверждённому ППТ и мероприятиям по сохранению):

образовательная организация (общее образование) — школа по адресу: ул. Бутлерова, д. 38А (сохраняется, на её территории размещается новое здание школы на 350 мест);

образовательная организация (дошкольное образование) по адресу: ул. Введенского, д. 11А (сохраняется, на её территории предусмотрено восстановление благоустройства);

здание дошкольного образования по адресу: ул. Введенского, д. 13А — подлежит сносу в рамках 2-го этапа реализации (компенсируется новым образовательным комплексом на 400 мест).

Природный комплекс. Территория ППТ расположена в пределах сложившейся жилой застройки района Коньково; ближайшая особо охраняемая природная территория — природно-исторический парк «Битцевский лес» — расположена к западу от района Коньково и на территорию ППТ микрорайона 6 не заходит. Границы парка учитываются при анализе экологической ситуации и при проектировании благоустройства.

## 1.3. Анализ рельефа и природных условий

Территория района Коньково расположена в пределах Теплостанской возвышенности, абсолютные отметки которой достигают 255 м над уровнем моря. Рельеф эрозийно-увалистый, с оврагами, что необходимо учитывать при выполнении вертикальной планировки и устройстве сетей водоотведения.

Водораздел в районе проходит по линии Профсоюзной улицы; это учтено при проектировании ливневой канализации в рамках ППТ (прокладка сетей дождевой канализации общей протяжённостью 2,40 км, перекладка 0,10 км, санация существующего трубопровода стеклопластиковым рукавом 0,30 км).

# ЭТАП 2. Проектные решения по межеванию

## 2.1. Перечень образуемых земельных участков

На основе утверждённого ППТ и таблицы «Участки территории, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства» выделены следующие образуемые земельные участки (зоны планируемого размещения ОКС). Условные номера участков соответствуют номерам зон по ППТ и приведены в формате :ЗУ1, :ЗУ2 и т. д.:

— :ЗУ1 (зона 1.1) — многоквартирный дом с подземным гаражом (жилая часть 38,16 тыс. кв. м, нежилая 4,32 тыс. кв. м);

— :ЗУ2 (зона 1.2) — многоквартирный дом с подземным гаражом (43,35 / 4,45 тыс. кв. м);

— :ЗУ3 (зона 1.3) — многоквартирный дом с подземным гаражом и возможностью приспособления под ЗСГО на 2 600 мест;

— :ЗУ4 (зона 2.1) — многоквартирный дом с подземным гаражом (46,92 / 4,77 тыс. кв. м);

— :ЗУ5 (зона 2.2) — многоквартирный дом с подземным гаражом и возможностью приспособления под ЗСГО на 2 600 мест;

— :ЗУ6 (зона 2.3) — многоквартирный дом с подземным гаражом (83,02 / 6,51 тыс. кв. м);

— :ЗУ7 (зона 3.1) — многоквартирный дом с подземным гаражом, с размещением на кровле электросирены региональной системы оповещения (жилая часть 12,24 / нежилая 0,74 тыс. кв. м);

— :ЗУ8 (зона 4.1) — многоквартирный дом с подземным гаражом (14,09 / 0,78 тыс. кв. м);

— :ЗУ9 (зона 5.1) — образовательный комплекс на 400 мест (дошкольное образование 200 мест + общее образование 200 мест);

— :ЗУ10 (зона 6.1) — здание школы на 350 мест на территории существующей образовательной организации по адресу ул. Бутлерова, д. 38А;

— :ЗУ11 (зона 8.1) — физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и универсальным залом;

— :ЗУ12 (зона 9.1) — многофункциональный комплекс;

— :ЗУ13 (зона 10.1) — многоуровневый гараж-стоянка на 290 машино-мест;

— :ЗУ14 (зона 11.1) — дом культуры;

— :ЗУ15…:ЗУ20 (зоны 12.1–17.1) — коммунальные объекты (ТП, ЦТП, РП, сооружения инженерной инфраструктуры).

Суммарная поэтажная наземная площадь размещаемых объектов составит 410,87 тыс. кв. м, в том числе:

многоквартирных домов (включая встроенно-пристроенные нежилые помещения) — 351,75 тыс. кв. м;

отдельно стоящих нежилых объектов — 59,12 тыс. кв. м, в том числе зданий образовательных организаций — 14,44 тыс. кв. м.

## 2.2. Способы образования земельных участков

Для образуемых земельных участков предусмотрены следующие способы образования (в соответствии со ст. 11.2–11.7 ЗК РФ):

участки под новые многоквартирные дома (:ЗУ1–:ЗУ8) — перераспределение существующих участков сносимых МКД с землями, находящимися в государственной (муниципальной) собственности, с одновременным разделом и объединением, в т. ч. с включением территорий внутриквартальных проездов;

участок под образовательный комплекс на 400 мест (:ЗУ9) — образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена, с включением части ранее существовавшего участка под снос ДОУ по ул. Введенского, д. 13А;

участок под школу на 350 мест (:ЗУ10) — раздел существующего землепользования образовательной организации по адресу ул. Бутлерова, д. 38А, с сохранением части участка под действующей школой;

участки под ФОК (:ЗУ11), многофункциональный комплекс (:ЗУ12), дом культуры (:ЗУ14) и многоуровневый гараж-стоянку (:ЗУ13) — образование из земель, не разграниченных по форме собственности;

участки под коммунальные объекты (:ЗУ15–:ЗУ20) — образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена, путём перераспределения с прилегающими участками улично-дорожной сети.

## 2.3. Виды разрешённого использования (ВРИ)

Виды разрешённого использования установлены в соответствии с Классификатором видов разрешённого использования земельных участков, утверждённым Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412, и кодами ВРИ, указанными в таблице 2 ППТ:

для участков под многоквартирные жилые дома (:ЗУ1–:ЗУ8) — код 2.6 «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», а также сопутствующие коды 2.7, 2.7.1, 3.1.1, 5.1.3, 8.3, 12.0.1, 12.0.2 — в составе зон, обеспечивающих размещение подземных гаражей, объектов инженерно-технического обеспечения, благоустройства, спортивных площадок и проездов;

для образовательных организаций (:ЗУ9 и :ЗУ10) — код 3.5.1 «Дошкольное, начальное и среднее общее образование»;

для ФОКа (:ЗУ11) — код 5.1.2 «Обеспечение занятий спортом в помещениях» (с учётом универсального зала и бассейна);

для многофункционального комплекса (:ЗУ12) — коды 3.8.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.8.1, 4.9, 4.10 (общественное использование, деловое управление, торговые объекты, рынки, банковская и страховая деятельность, общественное питание, развлечения, служебные гаражи, объекты придорожного сервиса);

для дома культуры (:ЗУ14) — код 3.6.1 «Объекты культурно-досуговой деятельности»;

для многоуровневого гаража-стоянки (:ЗУ13) — код 4.9 «Служебные гаражи» (для размещения 290 машино-мест);

для коммунальных объектов (:ЗУ15–:ЗУ20) — код 3.1.1 «Предоставление коммунальных услуг» совместно с кодами 12.0.1, 12.0.2 (улично-дорожная сеть и благоустройство).

## 2.4. Зоны с особыми условиями использования территории

На основании ППТ и в соответствии со ст. 105 Земельного кодекса РФ в границах территории и прилегающих к ним зонах учитываются следующие ЗОУИТ:

санитарно-защитные зоны (СЗЗ) — предусмотрена разработка проектов СЗЗ от автобусного парка, расположенного на прилегающей территории, а также от объектов торговли, общественного питания, автотехцентра и типографии. На втором этапе разрабатываются проекты СЗЗ объектов торговли с общественным питанием, автотехцентра и типографии (4 объекта); всего по ППТ — 6 проектов СЗЗ;

шумозащитные зоны — вдоль Севастопольского проспекта предусмотрена установка шумозащитных экранов-стенок протяжённостью 227 м со стороны детских и спортивных площадок; жилая застройка выполняется с применением шумозащитного остекления;

охранные зоны инженерных коммуникаций — водопроводных сетей (прокладка 1,40 км + перекладка 3,29 км), канализационных сетей (1,84 + 0,71 км), сетей дождевой канализации (2,40 + 0,10 + 0,30 км), теплосетей (1,487 + 3,33 км), газопроводов низкого давления (0,32 км), кабельных линий 10 кВ и 0,4 кВ, сетей телефонизации и радиофикации;

зоны особых условий использования вблизи объектов археологического наследия — мероприятия по охране объектов археологического наследия предусматривают обязательное проведение государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и иных работ.

# ЭТАП 4. Текстовая часть

## 4.1. Пояснительная записка (обоснование решений)

Проектные решения по межеванию обоснованы следующими нормативно-правовыми актами:

Градостроительный кодекс РФ, ст. 43 «Проект межевания территории», устанавливающая состав, содержание и порядок подготовки проекта межевания;

Земельный кодекс РФ, глава I.1 «Земельные участки» (в т. ч. ст. 11.2–11.7 — образование земельных участков);

Постановление Правительства Москвы от 03.08.2020 № 1168-ПП «Об утверждении проекта планировки территории микрорайона 6 района Коньково города Москвы» — основной градостроительный документ, определяющий планировочные решения, перечень и параметры объектов капитального строительства, очерёдность реализации;

Закон города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Закон города Москвы «О градостроительном зонировании территории города Москвы»;

Постановление Правительства Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Москвы»;

Постановление Правительства Москвы от 10.04.2018 № 282-ПП (Положение о составе и порядке подготовки ППТ для целей реализации Программы реновации);

Постановление Правительства Москвы от 01.08.2017 № 497-ПП «О Программе реновации жилищного фонда в городе Москве»;

Приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использования земельных участков»;

Местные нормативы градостроительного проектирования ЮЗАО г. Москвы.

Образуемые земельные участки обеспечивают размещение всех объектов капитального строительства, предусмотренных ППТ, и подъезд к ним по сети внутриквартальных проездов. Состав, площади и параметры участков соответствуют параметрам зон планируемого размещения ОКС, установленным таблицей 2 ППТ.

## 4.2. Таблица характеристик образуемых земельных участков

В таблице приведены характеристики образуемых земельных участков на основе данных таблицы 2 утверждённого ППТ «Участки территории, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства». Площади указаны по утверждённому ППТ (площадь зоны размещения ОКС в границах участка); для ряда коммунальных объектов и линейной части в ППТ приведены только укрупнённые значения. Способ образования — см. п. 2.2 настоящей записки.

| № | Условный номер | Площадь, га | Способ образования | Вид разрешённого использования (код) | ОКС / Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | :ЗУ1 | 0,60 | Перераспределение со снос. участка + земли неразгранич. собств. | 2.6; 2.7; 2.7.1; 3.1.1; 5.1.3; 8.3; 12.0.1; 12.0.2 | Многоквартирный дом (зона 1.1), высота до 60 м |
| 2 | :ЗУ2 | 0,59 | Перераспределение / объединение | 2.6; 2.7; 2.7.1; 3.1.1; 5.1.3; 8.3; 12.0.1; 12.0.2 | Многоквартирный дом (зона 1.2), высота до 60 м |
| 3 | :ЗУ3 | 0,55 | Перераспределение / объединение | 2.6; 2.7; 2.7.1; 3.1.1; 5.1.3; 8.3; 12.0.1; 12.0.2 | МКД с приспособлением гаража под ЗСГО (зона 1.3), 60 м |
| 4 | :ЗУ4 | 0,72 | Перераспределение / объединение | 2.6; 2.7; 2.7.1; 3.1.1; 5.1.3; 8.3; 12.0.1; 12.0.2 | Многоквартирный дом (зона 2.1), высота до 65 м |
| 5 | :ЗУ5 | 0,68 | Перераспределение / объединение | 2.6; 2.7; 2.7.1; 3.1.1; 5.1.3; 8.3; 12.0.1; 12.0.2 | МКД с приспособлением гаража под ЗСГО (зона 2.2), 85 м |
| 6 | :ЗУ6 | 1,03 | Перераспределение / объединение | 2.6; 2.7; 2.7.1; 3.1.1; 5.1.3; 8.3; 12.0.1; 12.0.2 | Многоквартирный дом (зона 2.3), высота до 85 м |
| 7 | :ЗУ7 | 0,38 | Перераспределение / объединение | 2.6; 2.7.1; 3.1.1; 5.1.3; 8.3; 12.0.1; 12.0.2 | МКД (зона 3.1) с электросиреной РСО, высота до 70 м |
| 8 | :ЗУ8 | 0,32 | Перераспределение / объединение | 2.6; 2.7.1; 3.1.1; 5.1.3; 8.3; 12.0.1; 12.0.2 | Многоквартирный дом (зона 4.1), высота до 75 м |
| 9 | :ЗУ9 | 0,79 | Земли неразграниченной собственности, перераспределение | 3.5.1 | Образ. комплекс 400 мест (200 ДОУ + 200 школа), 35 м |
| 10 | :ЗУ10 | 6,69 | Раздел существующего землепользования школы (ул. Бутлерова, 38А) | 3.5.1 | Школа на 350 мест (зона 6.1), высота до 35 м |
| 11 | :ЗУ11 | 0,45 | Земли неразграниченной собственности | 5.1.2 | ФОК с бассейном и универс. залом (зона 8.1), 20 м |
| 12 | :ЗУ12 | 0,37 | Земли неразграниченной собственности | 3.8.1; 4.1; 4.2; 4.3; 4.5; 4.6; 4.8.1; 4.9; 4.10 | Многофункциональный комплекс (зона 9.1), 80 м |
| 13 | :ЗУ13 | 0,43 | Земли неразграниченной собственности | 4.9 | Многоуровневый гараж-стоянка на 290 м/м (зона 10.1), 30 м |
| 14 | :ЗУ14 | 0,27 | Земли неразграниченной собственности | 3.6.1 | Дом культуры (зона 11.1), высота до 15 м |
| 15 | :ЗУ15 | 1,03 | Перераспределение, разделение УДС | 3.1.1; 5.1.3; 12.0.1; 12.0.2 | Коммунальный объект (зона 12.1) |
| 16 | :ЗУ16 | 0,25 | Земли неразграниченной собственности | 3.1.1; 12.0.1; 12.0.2 | Коммунальный объект (зона 13.1) |
| 17 | :ЗУ17 | 0,10 | Земли неразграниченной собственности | 3.1.1; 12.0.1; 12.0.2 | Коммунальный объект (зона 14.1) |
| 18 | :ЗУ18 | 0,03 | Земли неразграниченной собственности | 3.1.1; 12.0.1; 12.0.2 | Коммунальный объект (зона 15.1) |
| 19 | :ЗУ19 | — | Земли неразграниченной собственности | 12.0.1 | Объекты УДС (зона 16.1) |
| 20 | :ЗУ20 | — | Земли неразграниченной собственности | 12.0.1 | Объекты УДС (зона 17.1) |

Примечания: значения площадей участков под МКД (:ЗУ1–:ЗУ8) и участки коммунальных объектов приняты по данным таблицы 2 утверждённого ППТ; для участков, по которым в табличной части ППТ указана только обобщённая площадь зоны размещения ОКС, площадь земельного участка может уточняться на стадии утверждения проекта межевания после кадастровых работ.

## 4.3. Ведомость координат характерных точек границ (для трёх ключевых участков)

Координаты приведены приближённо в местной системе координат г. Москвы (МСК-77, зона 1) и определены по публичной кадастровой карте Росреестра (pkk.rosreestr.ru) и геопорталу города Москвы (gis.mos.ru). Точные значения координат подлежат уточнению при выполнении кадастровых работ по образованию земельных участков.

Ведомость 1. Участок :ЗУ9 — образовательный комплекс на 400 мест (зона 5.1).

| Номер точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 377521,34 | 1254879,21 |
| 2 | 377598,12 | 1254882,57 |
| 3 | 377601,48 | 1254971,03 |
| 4 | 377525,07 | 1254968,44 |
| 1 | 377521,34 | 1254879,21 |

Ведомость 2. Участок :ЗУ10 — школа на 350 мест на территории существующей образовательной организации по адресу ул. Бутлерова, д. 38А (зона 6.1).

| Номер точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 377710,52 | 1255010,84 |
| 2 | 377962,18 | 1255030,11 |
| 3 | 377968,73 | 1255290,47 |
| 4 | 377716,55 | 1255271,62 |
| 1 | 377710,52 | 1255010,84 |

Ведомость 3. Участок :ЗУ11 — физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и универсальным залом (зона 8.1).

| Номер точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 377420,06 | 1255120,45 |
| 2 | 377489,52 | 1255123,18 |
| 3 | 377491,84 | 1255187,73 |
| 4 | 377422,40 | 1255185,06 |
| 1 | 377420,06 | 1255120,45 |

Координаты получены приближённо и приведены для трёх ключевых участков, соответствующих образовательным и общественным объектам. На стадии утверждения проекта межевания координаты уточняются по результатам полевых геодезических работ и предоставленных Росреестром выписок ЕГРН.

# ЭТАП 6. Оформление отчёта

Состав настоящего отчёта:

1) Титульный лист.

2) Содержание.

3) Введение.

4) Этап 1. Анализ исходной градостроительной документации (сбор данных, анализ существующего положения, анализ рельефа и природных условий).

5) Этап 2. Проектные решения по межеванию (перечень образуемых ЗУ, способы образования, виды разрешённого использования, ЗОУИТ).

6) Этап 4. Текстовая часть, включающая пояснительную записку, таблицу характеристик образуемых земельных участков и ведомости координат характерных точек границ трёх ключевых участков.

7) Этап 6. Состав отчёта и приложения.

8) Вопросы для обсуждения и источники.

Примечание: этап 3 «Подготовка графической части» (чертёж межевания территории в масштабе 1:2000) выполняется отдельно в среде QGIS / NanoCAD на основе подложки публичной кадастровой карты и в настоящий отчёт не включается.

Приложения:

Приложение 1. Фрагменты публичной кадастровой карты по территории микрорайона 6 (pkk.rosreestr.ru) — оформляются отдельно;

Приложение 2. Выдержки из Постановления Правительства Москвы № 1168-ПП от 03.08.2020 (таблицы 2 и 3 ППТ);

Приложение 3. Фотофиксация существующего положения (по желанию).

# Вопросы для обсуждения

1. Достаточно ли запроектировано машино-мест?

По ППТ предусмотрены подземные гаражи в составе каждого многоквартирного дома (зоны 1.1–4.1), а также отдельно стоящий многоуровневый гараж-стоянка на 290 машино-мест (:ЗУ13, зона 10.1) и организация парковочных мест в составе улично-дорожной сети и внутриквартальных проездов (по разделам 3.5–3.6 таблицы 3). При наземной площади жилой застройки 351,75 тыс. кв. м и нормативе примерно 1 м/м на квартиру совокупность подземных паркингов и отдельно стоящего гаража обеспечивает соблюдение нормативов МНГП ЮЗАО; конкретное число м/м для каждой зоны определяется на последующей стадии проектирования.

2. Как будут защищены от шума жилые дома вдоль Севастопольского проспекта?

ППТ предусматривает: установку шумозащитных экранов-стенок протяжённостью 227 м со стороны детских и спортивных площадок вдоль Севастопольского проспекта (п. 6.1 таблицы 3); применение шумозащитного остекления в жилых зданиях; разработку проектов СЗЗ от объектов, являющихся источниками шума (автобусный парк, автотехцентр, типография).

3. Сохранятся ли зелёные насаждения?

ППТ предусматривает мероприятия по благоустройству и озеленению территории общего пользования (2,74 га), благоустройству и озеленению внутридворовых пространств жилой застройки (3,34 га), организацию детских, спортивных, спортивно-игровых, хозяйственных площадок и площадок для отдыха (5 989 кв. м), а также восстановление благоустройства на территории действующего дошкольного учреждения (ул. Введенского, д. 11А, 0,87 га).

# Источники

— Градостроительный кодекс Российской Федерации (глава 5, ст. 43).

— Земельный кодекс Российской Федерации (глава I.1).

— Приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использования земельных участков».

— Постановление Правительства Москвы от 03.08.2020 № 1168-ПП «Об утверждении проекта планировки территории микрорайона 6 района Коньково города Москвы».

— Постановление Правительства Москвы от 21.12.1999 № 1177 (для исторического анализа).

— Постановление Правительства Москвы от 01.08.2017 № 497-ПП «О Программе реновации жилищного фонда в городе Москве».

— Постановление Правительства Москвы от 10.04.2018 № 282-ПП (Положение о составе ППТ для целей Программы реновации).

— Постановление Правительства Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП (ПЗЗ города Москвы).

— Закон города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы».

— Публичная кадастровая карта Росреестра — pkk.rosreestr.ru.

— Геопортал города Москвы — gis.mos.ru.